1080P全功能高清车载硬盘录像机

产品型号:

VC- H6                     （4+1路基本型） ；

VC- H6-4-G/B -4G/5G         （4+1路带GPS/北斗和全网通4G/5G）；

VC- H6-8                    （8+1路基本型）；

VC- H6-8-G/B -4G/5G          （8+1路带GPS/北斗和全网通4G/5G）；

VC- H6-8-G/B -4G/5G-ADS     （8+1路带GPS/北斗和全网通4G/5G+ADAS+DSM）；

适用场所

此款产品最适合于：两客一危、公检法行政军工车辆，客运车辆、货运车辆、火车、高铁、船舶等各种移动交通工具。

产品简介

产品在行业内拥有多项领先技术，生产工艺精湛，产品质量优良，成为国内外多家大型企业及重点合作单位的核心供应商。（大庆油田、吉林油田、长庆油田、吉化集团、湘运集团、北京机场、湖南机场、温州机场、成都公交、巴西警署、伦敦公共巴士集团、伦敦物流集团等等）成为国内外多家大型企业及重点合作单位的核心供应商。（大庆油田、吉林油田、长庆油田、吉化集团、湘运集团、北京机场、湖南机场、温州机场、成都公交、巴西警署、伦敦公共巴士集团、伦敦物流集团等等）

产品说明
1-8路1080P 车载硬盘高清录像机，采用国际最新前沿科技，打造以1080P 分辨率为主流的新一代高清产品；与其他分辨率为主的传统模拟老产品及目前的模拟高清的产品相比，车载1080P高清硬盘录像机能够提供更清晰的画质、网络适应性更强、流媒体运用更广泛、扩展性更强、加密安全性更高等优势，高清化、网络化、智能化将成为车载监控系统未来发展的方向，是新一代车载录像机的理想首选。

产品优势

1、一至九路1080P录像

视频采用H.265 High Profile（Level 4.1）压缩方式，高清晰、全实时录像
音频采用G711 压缩方式，音视频同步；

支持4路/8路/9路全1080P 同时实时录像和网络传输，支持双码流显示，双码流传输 
支持4 路/8路高清视频、4 路8路音频同步实时录制；
2、智能电源支持
支持宽电压输入，直流8V～36V 范围内均可稳定工作，有过压自动保护功能。12V 或24V 供电的车辆均可适用；
录像机为每路摄像头输入都提供了稳定的12V 电源，安全可靠；
可设置定时开机、定时关机，方便录像管理；
汽车点火开关控制开关机，具有延时关机功能；
监视熄火后蓄电池电压，可在电压过低（可设置）情况下自动进入待机，不再耗尽蓄电池；

3、防震系统

双重万向怀抱式防震系统，设计灵感来至于母亲怀抱婴儿搭乘公车。

迷你型设计，减轻设备重量，增强防震等级。
4、辅助驾驶

倒车可视可（倒车放大倒车视频）、转向辅助（转向切换视频进行盲区辅助）

支持ADAS和DSM扩展（选配）
5、GPS 时间矫正及时区
支持GPS 时间矫正功能，保证所有车辆时间同步无误差；
支持全球时区；
支持自动夏令时转换；
6、车速、行车状态全记录
6 路通用传感器信号输入，可同步显示与记录车牌、车速、刹车、转向、鸣警笛等行车状态
具有超速报警等多种报警联动方式；
连接GPS，可以记录视频发生地的经纬度信息和速度，PC 回放录像时可显示行车轨迹及速度；
7、硬盘+SD卡双保险设计
支持2.5寸笔记本硬盘、固态硬盘；最大可支持2T 容量的硬盘；

同时支持SD卡录像，如其中硬盘或者SD卡备拔出或者产生故障，自动跳到正常的磁盘录像；
8、双SD卡设计（卡机）
支持两张SD卡，支持SDHC 32G 卡,支持SDXC 64G/5G，128G 卡（SDXC 理论最高容量可达2048GB）；
在没有录像和回放时，支持SD 卡热拔插功能；

产品参数

| 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 设备参数 | VC-S3（SD卡型） VC-H6（硬盘型） |
| 系统 | 操作系统 | Linux 2.6 |
|  | 开机时间 | <20 s (通电到录像) |
|  | 系统语言 | 中文简体/英文（支持语言可定制） |
|  | 存储 | 硬盘；SD 卡；U盘 |
|  | 录像系统 | H.265 Main/High Profile, 每路HD 1080p30/720p30/540p30 录像 |
|  | 电源 | 输入: 8 V ~ 36 V DC, 输出: 12V/3A |
| 视频 | 视频输入 | 4路+1路IPC/8路+1路IPC 支持模拟信号；AHD/CVI/TVI/数字网络信号； |
|  | 视频输出 | 一路AV+一路VGA+一路HDMI |
|  | 视频预览 | 单画面/两画面/三画面/四画面/伍画面/六画面/八画面/九画面 |
|  | 视频流 | ISO 14496-10 |
|  | 录像分辨率 | 可选(1920x1080, 1280x720, 960x540) |
|  | 录像帧率 | PAL:25帧； N制：30帧 |
|  | 录像模式 | 开机录像，定时录像，报警录像 |
|  | 压缩方式 | H.265 (High profile up to level 4.1) |
|  | 帧率 | 最大 240fps@1080p |
| 音频 | 音频输入 | 可内置于摄像头 |
|  | 音频压缩标准 | AAC (16bit, 48KHz) |
| 控制 | 触摸屏控制 | 支持（定制） |
|  | 鼠标控制 | 支持 |
|  | 电脑控制 | 支持 |
|  | 手机控制 | 支持 |
|  | IE | 支持 |
| 接口 | 网口 | 1(RJ-45) 10M / 100M |
|  | USB | 支持USB2.0 外接移动硬盘存储设备或者U盘存储 |
|  | 串口 | RS-232×1 |
| 网络 | WIFI | 支持802.11b/g/n AP,传输速度300Mbps |
|  | 协议 | TCP / IP |
|  | 3G | 3G/4G/5G (仅适用于支持3G/4G/5G 的型号) |
|  | WIFI | 支持WIFI热点 |
| 定位 | 卫星定位 | 支持北斗、GPS、俄罗斯GLONASS |
| 报警 | 报警输入 | 8路报警输入, 1 路速度输入, 1 个点火信号, 1 个紧急按钮,支持 G-Sensor，支持手动抓拍照片和短视频并上传服务器 |
|  | 报警输出 | 继电器输出、报警显示等, Email |
|  | 报警触发 | 视频丢失报警, 超速报警,G-Sensor碰撞报警, 存储空间报警,移动侦测 |
| 电源 | 点火开关 | 点火开机，熄火可延时关机 |
|  | 功耗 | 本机功耗小于5.0W (不给摄像机等外围设备供电的情况下) |
| 外观 | 尺寸 | 123 （D）* 142（W）* 50（H） mm |
|  | 重量 | 1.50kg（硬盘型） |
| 其他 | 备份 | 可以通过WIFI 下载，3G/4G/5G下载，支持电脑复制，播放器备份 |
|  | 时间 | 内置，可GPS校时 |
|  | 卫星定位 | GPS/北斗/GLONASS |
|  | 双码流 | 可设置不同的帧率和码率，控制录像文件大小 |
|  | 反接保护 | 防止过载,短路和反接 |
|  | 恢复出厂设置 | 可恢复出厂设置 |
|  | SD | 支持高速SD 卡 |
|  | 指示灯 | 电源,运行, 报警, Media Access,录像, 网络和3G 指示灯 |
|  | 自动覆盖 | 可选是否覆盖 |
|  | 同步时间 | 可同步网络时间或者GPS 时间 |
| 工作环境 适应恶劣环境 | 温度 | -40~80°C |
|  | 湿度 | 5% - 95% |
|  | 震动 | < 3 Grms |
|  | 机械抗震 | < 1200 Grms |
| 软件 | 通道帧率 | 1~30fps |
|  | 车牌号记录 | 支持 |
|  | USB | 支持 |
|  | 摄像头通道命名 | 支持 |
|  | 数字水印 | 支持 |
|  | 时间表 | h/m/d 等三种可选 |
|  | 图像回放 | 可通过时间，报警，等多种方式查询 |
|  | 播放速度 | 支持快放1 ~ 128 倍 |

主动安全驾驶行为分析系统介绍：

安全驾驶行为分析是一款基于图像识别技术，实现对司机状态监测，有效对司机疲劳状态，危险驾驶行为进行声音，数据等方面的干预的人工智能设备，同时，可以配合监控驾驶平台进行数据上传，调度干预等功能。

是基于嵌入式平台，内置自主研发的图像智能处理核心算法，利用专用摄像头实时采集驾驶员的疲劳状态图像特征，并通过主机核心分析板进行快速分析，针对驾驶员脸部疲劳状态、不安全驾驶行为进行精确分析判断，实现不间断的持续感知和判断，并在此基础上进行预警提示和上报。

还能提供驾驶员身份鉴别功能，若当前驾驶员不是该车辆的合法驾驶人员，则输出告警信息。

内置高级驾驶辅助系统（ADAS）在行驶过程中实时采集车道偏移及防碰撞数据，并语音及上传形式输出告警。

- 产品功能

（1）疲劳检测告警

- 通过眼睛和面部变化检测司机的疲劳程度，并给出不同等级告警

- 根据车速自适应调整告警灵敏度

- 全天候环境适应

（2）驾驶员身份鉴权

  - 人脸识别核心算法

  - 2秒钟内身份识别完成

  - 驾驶人员身份注册、认证、查询功能

  - 支持识别结果语音提示及上报功能

（3）不良驾驶行为监测

- 开车打哈欠、疲劳驾驶行为监控及上报

- 开车打电话行为监控及上报

- 开车不系安全带行为监控及上报

- 开车吸烟行为监控及上报

- 开车离开驾驶视线提示及上报

- 变道不打转向灯提示及上报

- 摄像头遮挡告警上报

（4）车道偏移及碰撞报警

- 车道偏移预警并告警音提示

- 根据实时速度计算碰撞预警等级并提示告警音

- 自动判断车道变换

- 监控驾驶员变道是否打转向灯