产品名称：双光谱T型云台

型号：AJ-SH05/384/30X

产品特点：

热成像与可见光双波段工作，全天候适应能力。

热成像分辨率384*288配10毫米热成像镜头，可见光采用30倍变焦400万高清网络一体机。

内置三颗红外灯，最远距离50米

360°水平旋转，垂直±90°。无死角

预置位精度达到0.3°，最快速度80°每秒，快速捕捉目标点

进口油脂，油封，最低温度可达-35℃冷启动

防雷、防浪涌、防突波功能，有效防止3000V瞬时电流。

整机采用超强铝合金外壳，散热性能优良，IP66防护，防淋雨、防灰尘。

支持底部出线

云台性能参数：

| 云台参数 |  |
| --- | --- |
| 水平转动范围 | 0°～360°连续旋转 |
| 垂直转动范围 | -90°～+90° |
| 水平转动速度 | 0°～60°/s |
| 垂直转动速度 | 0°～60°/s |
| 预置点 | 128个 |
| 红外灯 | 3颗，最远距离50米 |
| 预置位精度 | 0.3° |
| 加热/除霜/雨刮 | 有 |
| 防水等级 | IP66 |
| 工作温度 | -35℃～65℃ |
| 电源 | DC12V,AC24V可选 |
| 重量 | 8kg |

可见光相机参数：

| 型号： iDS-2ZMN3009N |  |
| --- | --- |
| 图像传感器 | 1/2.8” progressive scan CMOS |
| 最低照度 | 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) |
| 分辨率及帧率 | 主码流 50Hz:25fps(2560×1440,1920 x 1080,1280×960,1280×720);60Hz:30fps(2560 x 1440,1920×1080,1280×960,1280×720); 子码流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) 三码流 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
| 视频压缩 | H.264/H.265 |
| 音频压缩 | G.722.1、G.711-a law、G.711-u law、MP2L2、G.726、AAC、PCM |
| 白平衡 | 手动白平衡、室内、室外、日光灯、钠灯、自动白平衡、自动跟踪白平衡、锁定白平衡 |
| 增益控制 | 自动/手动 |
| 信噪比 | 大于 52dB |
| 3D数字降噪 | 支持 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 区域聚焦 | 支持 |
| 电子快门 | 1/1-1/30,000s |
| 日夜模式 | 自动/彩色/黑白/报警触发/定时 |
| 数字变倍 | 12倍 |
| 隐私遮蔽 | 最多8块区域 |
| 聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
| 区域曝光 | 支持 |
| 日夜转换模式 | 自动ICR彩转黑 |
| 压缩输出码率 | 32Kbps - 16384Kbps |
| 心跳功能 | 支持 |
| 曝光模式 | 自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光 |
| 镜头 |  |
| 焦距 | 4.8-144mm，30倍光学变倍 |
| 变倍速度 | 大约4.0秒(光学，广角-望远) |
| 水平视角 | 54.3-2.1度(广角-望远) |
| 近摄距 | 100mm-1500mm(广角-望远) |
| 光圈数 | F1.6-F4.3 |
| 功能 |  |
| Smart图像增强 | 120dB超宽动态、强光抑制、背光补偿，电子防抖 |
| Smart编码 | 低码率、ROI |
| 设备异常检测 | 非法访问 |
| 断电记忆 | 支持 |
| Smart侦测 | 区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,停车侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
| 人脸抓拍 | 支持 |
| 道路监控 | 支持 |
| 网络 |  |
| 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP ,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP ,Bonjour |
| 应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持E家协议、支持萤石接入 |
| 浏览器 | IE 10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
| 同时预览视频数 | 最多20路 |
| 用户权限 | 最多32个用户，分3级:管理员、操作员和普通用户 |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x网络访问控制 |
| 接口 |  |
| 电源接口 | DC12V±10% |
| 网络接口 | 支持10M/100M网络数据 |
| 音频输入/输出 | 1进1出 |
| 报警输入/输出 | 1进1出 |
| RS485控制接口 | 支持 |
| SD卡接口 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G |
| 对外接口 | 36pin FFC (包括网口、RS485、RS232、SDHC、Alarm In/Out、Line In/Out、电源) |
| 对外通信 | RS232接口，HIKVISION协议， RS485接口，Pelco协议 |
| 一般规范 |  |
| 功耗 | 静态2.5W，动态4.5W |
| 工作温度和湿度 | -10℃~60℃；湿度小于90% |
| 尺寸 | 50x60x102mm |
| 重量 | 285g |

海康热成像相机参数：

| 型号 |  | DS-2TD2037T-10/X |
| --- | --- | --- |
| 热成像 | 传感器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 |
|  | 分辨率 | 384 × 288 |
|  | 帧频 | 50 Hz: 50 fps |
|  | 像元尺寸 | 17 μm |
|  | 响应波段 | 8~14 μm |
|  | NETD （噪声等效温差） | ＜50 mk(@30 °C,F#=1.0) |
|  | 最大图像尺寸 | 384 × 288 |
|  | 热成像镜头焦距 | 9.7 mm |
|  | 最大光圈值 | 1.0 |
|  | MRAD （空间分辨率） | 1.75 |
|  | 热成像近摄距 | 1.5 m |
|  | 测温最远距离（0.1×0.1m） | 9 m |
|  | 视场角 | 37.5° × 28.5° |
|  | 调色板 | 白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等15种 |
|  | 测温精度 | ±2 ℃或读数的±2% |
|  | 测温范围 | -20 ℃-150 ℃或0 ℃-550 ℃ |
| 图像处理 | 智能信息叠加 | 10个点测温，7个框测温，1个线测温 |
| 视音频 | 最大预览路数 | 6路 |
|  | 视频压缩标准 | H.264/MJPEG |
| 接口 | 客户端 | iVMS-4200/iVMS-4800 |
|  | 报警输入 | 支持1路DC 0~3.3 V报警输入 |
|  | 报警输出 | 支持1路常开型电平量输出 |
|  | RS485控制接口 | 1路，支持HIKVISION/PELCO-D/PELCO-P/MODBUS协议 |
|  | 网口 | 1路RJ45接口10 M/100 M自适应以太网口 |
|  | 网络协议 | IPv4,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP |
|  | 应用编程接口 | 支持ISAPI、SDK 16/32bit 384 × 288像素温度数据输出，开放型网络视频接口标准协议 |
|  | 模拟视频输出 | 支持1路CVBS输出 |
| 系统参数 | 菜单语言 | 中文 |
|  | 存储温度和湿度 | -40 ℃~70 ℃，＜90% RH |
|  | 外壳材质 | 镁合金 |
|  | 安装 | M3螺纹口 |
|  | 尺寸 | 67 × 45 × 45 mm（长宽高） |
|  | 电源输入 | DC 10~30 V 备注：包装标配DC 12 V电源适配器 |
|  | 功率 | 2 W |
|  | 工作温度和湿度 | -20 ℃~50 ℃，＜90% RH |
|  | 防护等级 | IP40 |
|  | 重量 | 140 g |

尺寸图：