产品名称：三光谱顶载云台

型号：AJ-TCPZ/640-150MM/86X

应用场景

远距离多光谱热成像激光夜视监控摄像机采用高性能、低照度日夜两用高清摄像机配备高清长焦距镜头，激光辅助照明；结合不受多雾、多霾等恶劣天气环境影响的热成像系统，结合科学的使用方法，以满足任何天气下全天候监控的需要。智能AI识别，极大减轻了使用者的工作量；联动雷达，及时发现目标；系统稳定，功能强大。现已广泛使用在油田、水库、港口码头、边海防、火车站、城市广场、景区景点等视野开阔、监控范围广的场景

| 类别 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 可见光 | 识别距离10km |
| 激光夜视 | 夜视监控距离4km |
| 红外热成像 | 目标(2.5m×2.5m) 发现距离9km,识别距离3km |
|  | 目标(1.7m×0.5m) 发现距离3km,识别距离1.5km |
| 激光光源 | 激光功率：15W |
|  | 激光波长: 810nm±5% |
|  | 照射角度：0.3°-21°可以远程电动控制 |
|  | 光纤长度：0.5米，激光保护电源可外置 |
|  | 类型：高功率单束激光 |
| 激光专用镜头 | 功能：摄像联动、巡航预置 |
| 高清镜头 | 像面大小： 2/3" |
|  | 镜头像素： 300万像素 |
|  | 镜头驱动： DC自动光圈 |
|  | 变焦/聚焦：电动/自动聚焦 |
|  | 焦距： 10-860mm |
|  | 变倍：86X |
|  | 最小物距：3M |
|  | 宽光谱双峰值：光谱范围 400∽850nm |
|  | 齐焦性：优良 注【1】 |

| 类别 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 高清摄像机 | 像素：1920×1080 |
|  | 规格： 200万1/1.8" Progressive Scan Cmos 夜视监控距离1.5--2 km |
|  | 最低照度彩色： 0.0003Lux @(F1.2，AGC ON) 距离9km,识别距离3km |
|  | 最低照度黑白： 0.0001Lux @(F1.2，AGC ON) |
|  | 日夜转换模式： ICR红外滤片式 |
|  | 自动光圈: DC 驱动 |
|  | 电子快门(S)： 1秒至1/100,000秒 |
|  | 宽动态范围: 120dB |
|  | 带光学防抖 |
|  | 背光补偿: 支持，可选择区域 |
|  | 数字降噪: 3D 数字降噪 |
|  | 视频压缩标准: H.264/MJpeg |
|  | 压缩输出码率: 32 Kbps~16Mbps |
|  | 帧率 : 50Hz:50fps(1920×1080) 、50fps (1280×960)、60Hz: 60fps(1920 × 1080) 、60fps (1280 × 960) |
|  | 图像设置: 饱和度，亮度，对比度。通过客户端或者IE浏览器可调 |
|  | 存储功能: 支持SD/SDHC，NAS（ISCSI可选） |
|  | 智能报警：移动侦测，视频遮挡，视频丢失，网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错 |
|  | 支持协议：TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP/RTSP，PPPoE ，SMTP，NTP（SNMP，HTTPS，FTP，SIP，SRTP，802.1X，IPV6可选） |
|  | 通用功能：一键复位，防闪烁，双码流，心跳，密码保护，水印技术 |
|  | 视频输出：1Vp-p Composite Output（75Ω/BNC） |
|  | 通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS-485接口，1个RS-232接口 |

| 类别 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 高清摄像机 | 像素：1920×1080 |
|  | 规格： 200万1/1.8" Progressive Scan Cmos 夜视监控距离1.5--2 km |
|  | 最低照度彩色： 0.0003Lux @(F1.2，AGC ON) 距离9km,识别距离3km |
|  | 最低照度黑白： 0.0001Lux @(F1.2，AGC ON) |
|  | 日夜转换模式： ICR红外滤片式 |
|  | 自动光圈: DC 驱动 |
|  | 电子快门(S)： 1秒至1/100,000秒 |
|  | 宽动态范围: 120dB |
|  | 背光补偿: 支持，可选择区域 |
|  | 数字降噪: 3D 数字降噪 |
|  | 视频压缩标准: H.264/MJpeg |
|  | 压缩输出码率: 32 Kbps~16Mbps |
|  | 帧率 : 50Hz:50fps(1920×1080) 、50fps (1280×960)、60Hz: 60fps(1920 × 1080) 、60fps (1280 × 960) |
|  | 图像设置: 饱和度，亮度，对比度。通过客户端或者IE浏览器可调 |
|  | 存储功能: 支持SD/SDHC，NAS（ISCSI可选） |
|  | 智能报警：移动侦测，视频遮挡，视频丢失，网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错 |
|  | 支持协议：TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP/RTSP，PPPoE ，SMTP，NTP（SNMP，HTTPS，FTP，SIP，SRTP，802.1X，IPV6可选） |
|  | 通用功能：一键复位，防闪烁，双码流，心跳，密码保护，水印技术 |
|  | 视频输出：1Vp-p Composite Output（75Ω/BNC） |
|  | 通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS-485接口，1个RS-232接口 |

| 类别 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 变焦热成像 | 探测器： 非制冷焦平面 |
|  | 像元数： 640×512 |
|  | 焦距： 30～150mm /F1.0 (可配置不同焦距) |
|  | 视场角： 19°×15°～5°×4° |
|  | 像元间距：17μm |
|  | 帧频： 25Hz |
|  | 响应波段：8～14μm |
|  | 调焦方式：自动调焦 |
|  | 图像制式： 数字 |
|  | 亮度/增益：自动/手动调整 |
|  | 镜头聚焦： 自动/手动 |
|  | 极性变换： 黑热/白热转换等15种伪彩 |
|  | 内置热成像温度报警模块：探测器根据所需探测距离远近选定镜头。注【2】 |
| 重载云台 | 最大载重： 60KG |
|  | 旋转角度：水平：360°、垂直：-45°～+45° |
|  | 旋转速度：水平：0.01～25°/s 、垂直：0.01～15°/s |
|  | 定位精度：≤0.01° |
|  | 预置位：256个，与云台镜头预置位同步 |
| 云台功能 | 1、云台速度与镜头的变倍自动匹配。兼顾精准定位和快速广角扫描； |
|  | 2、预设守望位。临时操纵巡视后，会自动归位； |
|  | 3、可以设置大面积大范围的自动扫描； |
|  | 4、 云台所有运动参数可回传与远程设置； |
|  | 5、解码器内置，支持PELCO-D、PELCO-P和GPI2007通讯协议。 |

尺寸图：